| Nombre de la práctica | Semáforo |  |  | No. | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignatura: | Arquitectura de computadoras | Carrera: | Ingeniería en Sistemas Computacionales | Duración de la práctica (Hrs) | 50 |

NOMBRE DEL ALUMNO:

Diana Mondragón de Jesús

GRUPO: 3012

I. Competencia(s) específica(s):

II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro):

Aula de clases y laboratorio independiente

III.  Material empleado:

MPLAB

Proteus

PIC16F84A

Tabla Protoboard

Cable para Protoboard

21 resistencias de 320 Ohms

Leds ultrabrillantes en color verde (8), rojo (8) y ámbar (4)

Cautín

Soldadura

Pasta para soldar

¼ de papel cascaron

Pinturas

Pistola de silicón

Barras de silicón

Popotes

Cristal oscilar de 4 MHz

2 capacitores de 22 picofaradios

8 botecitos de plástico

IV. Desarrollo de la práctica:

- En este proyecto se inició con el código en el lenguaje ensamblador y fue desarrollado en MPLAB

__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_ON  & _XT_OSC

LIST P=P16F84A,	R=DEC

#INCLUDE <P16F84A.INC>

ORG	0

GOTO	PRINCIPAL		;SALTO AL PROGRAMA PRINCIPAL

ORG	4

GOTO	IRQ				;SALTO A RUTINA DE INTERRUPCION

;DEFINIR CONSTANTES

CUENTA		EQU	16		;VALOR DE CUENTA DEL TMR0()256-240)

RP2		EQU	7			;BITS DE LOS SEMAFOROS DE LOS PEATONES

RP1		EQU	6

VP2		EQU	1

VP1		EQU	0

;DECLARACION DE LAS VARIABLES Y LAS POSICIONES DE MEMORIA QUE USARAN

CONTADOR	EQU	0X10

RETARDO		EQU	0X11

;PROGRAMA PRINCIPAL

;

;INICIALIZAR EL PIC16F84A, REGISTROS DE CONTROL, PUERTOS E INTERRUPCIONES

;EL PROGRAMA LANZARA EL TEMPORIZADOR PARA QUE SE ACTIVE LA INTERRUPCION

;Y SE QUEDARA EN ESPERA DE UN BUCLE DE UN CICLO INFINITO

;

PRINCIPAL:

;SE INICIA EL PIC Y PROGRAMAR EL REGISTRO OPTION

;EL BIT 7 SERA RPBU=1 RESISTENCIAS PULL-UP INTERNAS DEL PORTB

;LAS CUALES NO SERAN NECESARIO YA QUE SE DESABILITA AL USAR EL PORTB COMO

;SALIDA.

;BIT6 INTEDG=0 DA LO MISMO PORQUE NO USAREMOS INT

;BIT5 TOCS=0 TEMPORIZADOR DEL RELOJ INTERNO

;BIT4 TOSE=0

;BIT3 PSA=0 PRE-ESCALAR EN EL TMR0

;BIT2-0=111 AJUSTA EL PRE-ESCALAR DEL TMR0 A 256

MOVLW	B'10000111'			;EL VALOR DE LA PALABRA PARA OPTION SE MODIFICA LOS BIS 2 AL 0

BSF		STATUS,RP0			;BANCO DE MEMORIA 1

MOVWF	OPTION_REG			;ESCRIBE LA PALABRA EN EL REGISTRO OPTION

BCF		STATUS,RP0			;BANCO 0

;PROGRAMACION DE LOS PUERTOS

;EL PORTB=SALIDAS=> TODO A CERO

;ESTRUCTURA  DEL PORTB: 7	6	5	4	3	2	1	0

;						RP2	RP1	R2	A2	V2	R1	A1	V1

;								 __^__		__^__

;								   S2         S1

BSF	STATUS,	RP0			;BANCO 1

CLRF	TRISB				;BORRA TODOS LOS BITS DEL PORTB

CLRF	TRISA				;HACE LO MISMO QUE EL ANTERIOR

BCF	STATUS,	RP0			;BANCO 0

; INICIALIZAR EL CONTADOR Y EL PUERTO

CLRF	CONTADOR			;PONER EL CONTador en 0

MOVLW	B'10011110'			;S2 ROJO,S1 VERDE, PEATONES,

MOVWF	PORTB				;LO SACA POR EL PUERTO

BCF	PORTA,	VP2			;PEATONES, VERDE PARA EL S2

BSF	PORTA,	VP1

;PROGRAMAR EL  TEMPORIZADOR

MOVLW	CUENTA

MOVWF	TMR0				;LANZA LA CUENTA INICIAL DEL TEMPORIZADOR

;PROGRAMACION DE LAS INTERRUPCIONES

;BIT7 GIE=1 PARA HABILITAR LAS INTERRUPCIONES

;BIT5 TOIE=1 ARA HABILITAR LA INTERRUPCION DEL TEMPORIZADOR

MOVLW	B'10100000'

MOVWF	INTCON				;PROGRAMA LAS INTERRUPCIONES

ESPERA:						;BUCLE INFINITO QUE BORRA CONTINUAMENTE EL PERRO GUARDIAN

CLRWDT				;EL TRABAJO LO HACE LA IRG. SOLO SI HAY UN PROBLEMA, SE

GOTO	ESPERA				;REINICIA EL MICRO

;***************************************************************************************************************************

;RUTINA DE ATENCION A LA INTERRUPCION DEL TEMPORIZADOR

;

;LA INTERRUPCION SE PRODUCIRA CADA 0'05S.

;CONTAREMOS 5 LLAMADAS

;SE INCREMENTARA UN CONTADOR DE SEGUNDOS PARA CONTROLAR LA TEMPORIZACION DEL SEMAFORO,Y

;SE MODIFICARA EL ESTADO DE LOS SEMAFOROS, ESCRIBIENDO EN EL PUERTO SEGUN EL TIEMPO PASADO

;

;NO SE COMPRUEBA CUAL ES LA FUENTE DE INTERRUPCION, PORQUE SOLO ESTA HABILITADA

;LA INTERRUPCION DEL TEMORIZADOR,

IRQ:

;EMPEZAMOS PROGRAMANDO EL TEMPORIZADOR, PARA QUE NO VAYA CONTANDO YA, Y NO INTRUDUCIR

;UN RETARDO EN LA TEMPORIZACION DEBIDO AL PROCESO DE VARIACION

MOVLW	CUENTA

MOVWF	TMR0		;REPROGRAMACION DEL TIMER

INCF	RETARDO

MOVLW	5

SUBWF	RETARDO,W	;COMPARA RETARDO CON 5

BTFSS	STATUS,Z	;SI NO ES 5

GOTO	FINSWITCH	;SALTA AL FINAL DE RUTINA DE INTERRUPCIONES

CLRF	RETARDO

;ESTE CODIGO SE EJECUTA CADA 0'5S. EL CONTADOR CUENTA MEDIOS SEGUNDOS

INCF	CONTADOR,F		;CONTADOR=CONTADOR+1

;IMPREMENTACION DE LA SENTENCIA SWITCH-CASE

CASO20:						;CONTADOR<20?

MOVLW	40

SUBWF	CONTADOR,W		;COMPARA CINTADOR CON 40

BTFSC	STATUS,C		;ACARREO

GOTO	FINCASO20		;NO HAY ACAREO=> CONTADPR>=40

;CONTADOR<40	(NO HAY ACARREO)

MOVLW	B'10011110'		;COCHES; S2 ROJO,S1 VERDE,PEATONES RP2

MOVWF	PORTB				; LO ESCRIBES EN EL PUERTO

BCF	PORTA, VP2			;PEATONES, VERDE PARA S2

BSF	PORTA, VP1			;PEATONES, VERDE PARA S1

GOTO	FINSWITCH

FINCASO20:

CASO25: 					;CONTADOR<25

MOVLW	50

SUBWF	CONTADOR,W		;COMPARA SI EL CONTADOR ES 50

BTFSC	STATUS,C		;OYE GUTIERREZ HAY ACARREO

GOTO	FINCASO25		;NO HYA CARREO=> EL CONTADOR >=50

;CONTADOR SEA MENOR QUE 25(NO HAY ACARREO)

MOVLW	B'10011110'		;LOS AUTOS RS2, VS1, RP2 OFF, RP1 ON.

MOVWF	PORTB			;LA MONDAMOS AL PUERTO DE SALIDA

BTFSC	CONTADOR,0		;SI CONTADOR ES PAR ENTONCES ES IGUAL A UN SEGUNDO

GOTO	FINSWITCH

MOVLW	B'10'			;MASCARA XOR PARA CONMUTAR VP2 SIN MODIFICAR EL RESTO

XORWF	PORTA,F			;CONMUTA VP2 (CADA CADA 1 SEGUNDO)

GOTO	FINSWITCH

FINCASO25:

CASO30:					;25>=CONTADOR<30

MOVLW	60

SUBWF	CONTADOR,W		;COMPARA EL CONTADR CON 60

BTFSC	STATUS,C		;PYE GUTIERREZ ES > QUE 60??

GOTO	FINCASO30		;NO HAY ACARREO CONTADOR=>60

;CONTADOR <30 (NO HAY ACARREO)

MOVLW	B'00000010'		;MASCARA PARA CONMUTAR ASI CADA 0.5s ENTRE CADA

XORWF	PORTB,F

BSF		PORTB,0			;APAGA EL VS1

BTFSC	CONTADOR,0		;SI CONTADOR ES PAR ENTONCES

GOTO	FINSWITCH

MOVLW	B'10'		;MASCARA PARA EL SEMAFORO DEL PEATON 2 EN VERDE

XORWF	PORTA,F			;CONMUTA VP2

GOTO	FINSWITCH

FINCASO30:

CASO50:					;30>=CONTADOR<50 ENTONCES

MOVLW	100

SUBWF	CONTADOR,W		;COMPARA EL VALOR DEL CONTADOR CON 100

BTFSC	STATUS,C		;驴HAY ACARREO?

GOTO	FINCASO50		;NO HAY ACARREO CONTADOR>=100

;C0NTADOR<50 CUANDO NO HAY ACARREO

MOVLW	B'01110011'		;VS2, RS1, RP2 ON, RP1 ON.

MOVWF	PORTB			;LO ENVIAMOS AL PUERTO B

BSF		PORTA,VP2		;VP2

BCF		PORTA,VP1		;VP1

GOTO	FINSWITCH

FINCASO50:

CASO55						;30>=30>55

MOVLW	110

SUBWF	CONTADOR,W		;COMPARA EL CONTADOR CON 110

BTFSC	STATUS,C		;HAY ACARREO

GOTO	FINCASO55

;CONTADOR <55(NO HAY ACARREO)

MOVLW	B'01110011'		;VS2, RS1, RP2 ON, RP11 OFF

MOVWF	PORTB			;LO ESCRIBE EN EL PUERTO

BTFSS	CONTADOR,0		;SI EL CONTADOR ES PAR ENTONCES =1s

GOTO	FINSWITCH

MOVLW	B'01'			;ENMASCARA XOR PARA CONMUTAR VP1 SIN MODIFICAR EL RESTO

XORWF	PORTA,F			;CONMUTA VP1 CADA 2 UNIDADES 1s

GOTO	FINSWITCH

FINCASO55:

CASO60:						;55<=CONTADOR>60

MOVLW	120

SUBWF	CONTADOR,W		;COMPARA CONTADOR CON 120

BTFSC	STATUS,C		;HAY ACARREO

GOTO	FINCASO60		;NO HAY ACARREO => CONTADOR >=120

;CONTADOR<60 NO HAY ACARREO

MOVLW	B'00010000'		;ENMASCARA XOR PARA CONMUTAR AS2 SIN MODIFICAR EL RESTO

BTFSS	CONTADOR,0		;SI EL CONTADOR ES PAR CADA SEGUNDO

BSF		W,VP1			;ACTIVA LA MASCARA TAMBIEN PARA VP1

XORWF	PORTB,F			;COMUTA AS2 CADA, O.5s DURANTE EL TIEMPO ENTE 55 Y 60

BSF		PORTB,3			;APAGA VS2

BTFSC	CONTADOR,0		;SI EL CONTADOR ES PARA CADA SEGUNDO

GOTO	FINSWITCH

MOVLW	B'01'			;MASCARA PARA VP1

XORWF	PORTA,F			;CONMUTA VP1

GOTO	FINSWITCH

FINCASO60:

OTHERWISE:					;LLEGO A 60

MOVLW	B'10011110'		;AUTOS RS2,VS2,RP2 OFF,RP1 ON

MOVWF	PORTB			;L ENVIAMOS AL PUERTO

BCF		PORTA,VP2		;VP2

BSF		PORTA,VP1

CLRF	CONTADOR		;EMPIEZA TODO DE NUEZ

FINSWITCH:					;FIN DE TODA LA SENTENCIA SWITCH-CASE

MOVLW	B'10100000'

MOVWF	INTCON

RETFIE					;RETORNO DE LA INTERRUPCION

END

El código estaría acabado

- Para compilar el código debemos dar clic en este botón

- Mandara un mensaje donde se compilo correctamente y abra generado un archivo .hex

- Teniendo esto, pasamos a realizar el circuito de la siguiente manera

S1 y S3

Verde carro-RB3

Rojo carro-RB5

Amarillo carro-RB4

Verde peatón-RB6

Rojo peatón-RB7

S2 y S4

Verde carro-RB0

Rojo carro-RB2

Amarillo carro-RB1

Verde peatón-RB7

Rojo peatón-RB

Damos doble clic en nuestro PIC y agregamos el archivo .hex que generamos anteriormente

Comprobamos que funcione y listo comenzaremos a cablear en la tabla Protoboard esto lo podemos hacer con ayuda del DATA SHEET DEL PIC16 f84A

V. CONCLUSION:

En este proyecto, aprendi varias cosas como a cablear, a soldar y a codificar en lenjuage enzamblador, tambien este proyecto fue un poco laborioso ya que requiere de tiempo y paciciencia, pues el cableado en la protoboard fue un poco complicado y al poner un cable mal no hacia su funcion o simplemente no prendia, pero a pesar de las dificultades el proyecto fue un éxito, ya que los semaforos encendieron de manera correcta.